Фотореле для управления электроосвещением ФР-94-7, ФР-94-10, ФР-94-16, ФР-94-30, ФР-94-40 Фотореле для управления электроосвещением ФР-94-7, ФР-94-10, ФР-9-16, ФР-94-30, ФР-94-40 (в дальнейшем - фотореле) - предназначено для автоматического включения и отключения уличного освещения, а также может служить элементом автоматического управления различными устройствами.

Условия эксплуатации:

Интервал рабочих температур; от минус 40°С до плюс 55°С. Атмосферное давление; от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Относительная влажность окруж. воздуха; до 93% при 25°С.

Технические характеристики: - Питание фотореле осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой (50±1) Гц и напряжением (220+22-44)В. - Диапазон срабатывания - от 3 до 20 Лк. Возможность установки порога включения (выключения) - от 1 до 100 Лк. - Максимальное коммутируемое напряжение для переменного тока частотой 50 Гц - 242 В. - Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке: - для фотореле ФР-94-7 - не более 7 А; - для фотореле ФР-94-10 - не более 10 А; - для фотореле ФР-94-16 - не более 16 А; - для фотореле ФР-94-30 - не более 30 А; - для фотореле ФР-94-40 - не более 40 А. - Максимально допустимая коммутируемая мощность при активной нагрузке: - для фотореле ФР-94-7 - не более 1540 Вт; - для фотореле ФР-94-10 - не более 2200 Вт; - для фотореле ФР-94-16 - не более 3520 Вт; - для фотореле ФР-94-30 - не более 6600 Вт; - для фотореле ФР-94-40 - не более 8800 Вт. - Мощность, потребляемая от сети для фотореле ФР-94-7 и ФР-94-10 - не более 10 Вт и не более 15 Вт для фотореле ФР-94-16, ФР-94-30 и ФР-94-40. - Габаритные размеры - не более 85х50х90 мм. - Степень защиты фотореле IP10. - Масса - не более 0,3 кг - Средний срок службы - не менее 8 лет. - Фотореле состоит из блока управления и фотодатчика. Блок управления выполнен в пластмассовом корпусе. По желанию заказчика фотодатчик может быть встроен в корпус фотореле.