Содержание:

- Плавкие вставки НПН2 60

- Плавкие вставки ПН-2 по ТУ 3424-008-03965809-07 (эконом вариант)

- Плавкие вставки ПН-2 по ТУ 16-522.113-75 (медь)

- Держатели плавких ставок ПН-2 по ТУ 16-522.113-75 (медь)

- Держатели плавких ставок ПН-2 (эконом вариант) по ТУ 3424-008-03965809-07

- Плавкая вставка НПН2 60 до 63 А

Особенности выключателей данного типа:

- Высокие эксплуатационные показатели — длительный срок службы, простота обслуживания.

- Широкий диапазон рабочих температур (от —10° до + 55°С) позволяют применять данные предохранители в разных климатических условиях.

- Предохранители производятся серийно в соответствии с отечественными стандартами, что подтверждает сертификат соответствия.

Конец формы

Группа условий эксплуатаций М39

Диапазон рабочих температур от – 10° до + 55°С

Климатические исполнения У3, УХЛ4, Т3

Номинальные напряжения ~ 380 В/ =220 В

Номинальные токи 63 А

Отключающая способность ~ 10кА/= 10 кА

Рабочее положение в пространстве вертикальное или горизонтальное

Способ установки монтируются в контакты основания (держатели)

Стандарты ТУ 3424-007-03965809-06

Характеристика диапазона отключения gG

2. Плавкие вставки ПН-2 по ТУ 3424-008-03965809-07 (эконом вариант)

Плавкая вставка ПН2  до 400А - Э

Дополнительные устройства: контакты основания (держатели), рукоятка для смены плавких вставок

Особенности выключателей данного типа:

- Высокие эксплуатационные показатели — длительный срок службы, простота обслуживания.

- Широкий диапазон рабочих температур (от — 60° до + 40°С) позволяют применять данные предохранители в разных климатических условиях.

- Большой диапазон номинальных токов позволяет сделать оптимальный выбор предохранителя в соответствии с параметрами защищаемой цепи.

- Высокая отключающая способность (до 100 кА) позволяет обеспечить надежную защиту при больших значениях токов короткого замыкания.

- Предохранители производятся серийно в соответствии с отечественными стандартами, что подтверждает сертификат соответствия.

Конец формы

- Материал Медь

- Группа условий эксплуатаций М7

- Диапазон рабочих температур от — 60° до + 40°С

- Климатические исполнения УЗ

- Номинальные напряжения ~380 В/ = 220 В

- Отключающая способность до 100 кА

- Рабочее положение в пространстве вертикальное или горизонтальное

- Способ установки монтируются в контакты основания (держатели)

- Стандарты ТУ 3424-008-03965809-07

- Характеристика диапазона отключения gG

3. Плавкие вставки ПН-2 по ТУ 16-522.113-75 (медь)

Плавкая вставка ПН2 630/400/250/100 - 10 УЗ до 630 А

Дополнительные устройства: контакты основания (держатели), рукоятка для смены плавких вставок

Особенности выключателей данного типа:

- Высокие эксплуатационные показатели — длительный срок службы, простота обслуживания.

- Широкий диапазон рабочих температур (от — 60° до + 40°С) позволяют применять данные предохранители в разных климатических условиях.

- Большой диапазон номинальных токов позволяет сделать оптимальный выбор предохранителя в соответствии с параметрами защищаемой цепи.

- Высокая отключающая способность (до 100 кА) позволяет обеспечить надежную защиту при больших значениях токов короткого замыкания.

- Предохранители производятся серийно в соответствии с отечественными стандартами, что подтверждает сертификат соответствия.

- Материал Медь

- Группа условий эксплуатаций М7

- Диапазон рабочих температур от — 60° до + 40°С

- Климатические исполнения УЗ

- Номинальные напряжения ~380 В/ = 220 В

- Отключающая способность до 100 кА

- Рабочее положение в пространстве вертикальное или горизонтальное

- Способ установки монтируются в контакты основания (держатели)

- Стандарты ТУ 16-522.113-75

- Характеристика диапазона отключения gG

4. Держатели плавких ставок ПН-2 по ТУ 16-522.113-75 (медь)

Держатель плавкой вставки ПН2-630/400/250/100-10 УЗ до 630 А

Назначение: монтаж плавких вставок на собственных основаниях или проводниках комплектных устройств, в качестве комплектующих с передним присоединением внешних проводников.

Предназначение: прочное удержание плавкой вставки от перемещения её под действием собственного веса и электродинамических сил, а так же от механического воздействия.

5.Держатели плавких ставок ПН-2 (эконом вариант) по ТУ 3424-008-03965809-07

Держатель плавкой вставки ПН2-250/100-Э УЗ до 250 А

Назначение: монтаж плавких вставок на собственных основаниях или проводниках комплектных устройств, в качестве комплектующих с передним присоединением внешних проводников.

Предназначение: прочное удержание плавкой вставки от перемещения её под действием собственного веса и электродинамических сил, а так же от механического воздействия.